Flujo Tecnico Detallado del Sistema

Documento de apoyo Proposito: explicar en lenguaje claro, pero tecnicamente correcto, el flujo principal del sistema de optimizacion de rutas implementado en el proyecto. Fuente: flujo base entregado por el usuario, revision de codigo del repositorio, backend, modulos de grafo, modelo, algoritmo y exportacion de resultados.

# Introduccion

El objetivo de este documento es tomar el flujo general del sistema y explicarlo de manera que una persona no especialista pueda entender que hace cada etapa y por que existe. La idea no es repetir solo el nombre de cada paso, sino abrir la caja negra y mostrar que algoritmos, funciones y decisiones tecnicas participan en cada uno.

Para respetar el flujo entregado, este documento mantiene la misma secuencia de ocho etapas. Sin embargo, en varios puntos se hacen aclaraciones importantes para que la descripcion coincida con la implementacion real del repositorio. Por ejemplo:

- la carga actual del proyecto se hace principalmente desde archivos estructurados y desde la API del backend, no desde un conector directo a una base de datos productiva;

- la clusterizacion no vive en `geocoder.py`, sino en `grafo/clustering.py`;

- la componente de velocidad no esta implementada como un tensor almacenado de nodo a nodo, sino como una funcion de tiempo de viaje dependiente de la hora y del dia.

Con esas precisiones, a continuacion se detalla el flujo tecnico paso a paso.

## 8.1. Carga de pedidos desde base de datos existente

Este paso corresponde al ingreso inicial de la demanda que el sistema debe planificar. Conceptualmente, el flujo descrito por negocio asume que la información de pedidos puede provenir de una base de datos existente accesible por API. Esa idea es correcta como arquitectura objetivo: primero se obtiene la lista de órdenes, y luego todo el pipeline trabaja sobre esa foto del día.

Como esta implementado hoy en el proyecto

En la implementación actual del repositorio, la carga no se hace contra un conector SQL directo. En cambio, existen dos caminos principales:

- lectura de archivos ya presentes en el proyecto, especialmente `EDA/df_despacho.csv` o `DatosSimulados/df_despacho.csv`;

- carga de un CSV mediante el endpoint `POST /api/v1/upload-orders` del backend.

El comportamiento de carga principal está en `algoritmo/genetic_algorithm.py`, en la funcion `_load_input_dataframe`. Esa función:

- Revisa si se entregó un `input_csv_path`;

- Si no se entrega, intenta leer primero `EDA/df_despacho.csv`;

- Si ese archivo no existe o no contiene datos útiles, intenta `DatosSimulados/df_despacho.csv`;

- Si ninguna fuente es válida, detiene la ejecución con error.

Que información se espera recibir

El sistema necesita, como mínimo, información suficiente para identificar cada pedido, ubicarlo espacialmente y saber en qué condiciones debe ser atendido. En la práctica, los datos más importantes son:

- identificador del pedido;

- identificador del cliente;

- direccion de entrega;

- comuna o referencia territorial;

- coordenadas si existen;

- fecha de entrega;

- ventana de tiempo;

- peso;

- volumen.

Desde el punto de vista algorítmico, esta etapa no "optimiza" nada, pero decide la calidad del problema que se le va a pasar al optimizador. Si la carga viene incompleta, duplicada o mal tipada, el resto del pipeline no parte de una representación correcta del negocio. Por eso la carga no se limita a leer filas: también define el conjunto final de pedidos que entrara a la corrida.

## 8.2. Normalización de datos

Que busca esta etapa

Una vez cargados los pedidos, el sistema necesita convertirlos a un formato unico y coherente. Este paso existe porque los datos operacionales rara vez llegan con un estándar perfecto: a veces cambian los nombres de columnas, otras veces cambian las unidades, y en ocasiones faltan valores que deben completarse con reglas razonables.

Modulo y funciones involucradas

La pieza principal de esta etapa está en `backend/api_server.py`, especialmente en la función `_normalize_uploaded_orders`. Complementariamente, `algoritmo/genetic_algorithm.py` también hace ajustes internos antes de ejecutar la optimización, por ejemplo al crear `id_nodo`, filtrar la fecha objetivo y renombrar columnas históricas como `Latitud`, `Longitud` o `Dirección`.

## Que hace concretamente la normalización

La función de normalización realiza varias transformaciones tecnicas:

- limpia los nombres de columna;

- reconoce aliases como `order_id`, `customer_id`, `delivery_date`, `Latitud`, `Longitud` o `Dirección`;

- genera identificadores cuando faltan;

- convierte coordenadas a formato numerico;

- interpreta horas tanto en formato `HH:MM` como en minutos;

- convierte peso y volumen desde distintas unidades conocidas;

- rellena ciertos valores por defecto cuando faltan columnas no criticas;

- deja un `DataFrame` consistente para ser validado y optimizado.

Validaciones básicas que se ejecutan

Despues de normalizar, el backend aplica validaciones lógicas sobre el resultado. Entre las más importantes:

- latitud y longitud deben existir o ser recuperables;

- la ventana de fin no puede ser menor que la ventana de inicio;

- el pedido debe tener estructura mínima utilizable;

- las filas invalidas se rechazan al momento de la carga.

En términos de algoritmos, esta etapa es una limpieza estructurada del input. No busca una solución, pero si transforma datos heterogéneos en un estado canónico. Es lo que permite que las funciones posteriores trabajen con supuestos estables y no tengan que preguntarse a cada paso si una columna se llama `Latitud`, `lat`, `latitude` o `latitud`.

## 3. Geocodificación

El sistema necesita ubicar espacialmente cada pedido. Si una orden trae solo una dirección textual, aun no puede insertarse en un mapa ni conectarse a la red vial. La geocodificación es justamente el proceso que toma una dirección y la transforma en coordenadas geográficas.

Ubicación

La geocodificación vive en `grafo/geocoder.py`. Las funciones principales son:

- `geocode_orders`, para pedidos.

- `geocode_depot`, para la dirección del depósito.

Funciones

La función `geocode_orders` sigue una lógica bastante eficiente:

1. Detecta automáticamente cual es la columna de dirección.

2. Crea columnas `latitud` y `longitud` si no existen.

3. Verifica si ya hay coordenadas validas y, si las hay, evita geocodificar innecesariamente.

4. Toma solo las direcciones únicas que faltan.

5. Consulta un geocodificador ArcGIS mediante `geopy`.

6. Guarda los resultados en una cache simple por dirección;

7. Replica esas coordenadas a todas las filas correspondientes.

La clave técnica aquí es que no se geocodifica fila por fila de manera ciega. El algoritmo trabaja con direcciones únicas, lo que evita repetir llamadas para la misma dirección. Además, utiliza `RateLimiter`, lo que ayuda a controlar la frecuencia de consultas al servicio externo.

Relación con el resto del flujo

La geocodificación no es solo un paso accesorio. Es la puerta de entrada al resto del componente geográfico:

- Sin coordenadas no hay clusterización espacial.

- Sin coordenadas no se puede ubicar el punto sobre el grafo vial.

- Sin coordenadas no hay cálculo de distancias reales.

En otras palabras, la geocodificación convierte un dato comercial en un nodo potencial del problema de ruteo.

## 4. Clusterizado

Aclaración importante sobre la implementación

En el flujo base se menciona que la clusterización se hace desde `geocoder.py`, pero en la implementación real esta etapa se ejecuta en `grafo/clustering.py`. Esa distinción es importante porque la geocodificación y la clusterización cumplen funciones distintas.

Objetivo del clusterizado

El objetivo del clusterizado es dividir el problema grande en grupos mas pequenos y manejables antes de calcular rutas y optimizar. La idea es sencilla: si se intenta resolver todos los pedidos de una vez, el problema se vuelve mas costoso computacionalmente y menos estable. Si primero se forman grupos coherentes, la optimizacion puede trabajar sobre subconjuntos con mayor compatibilidad geografica y temporal.

Algoritmo utilizado

El algoritmo empleado es DBSCAN, implementado en la funcion `run_dbscan`. DBSCAN es un algoritmo de clustering basado en densidad. En terminos simples, agrupa puntos que estan suficientemente cerca unos de otros y separa los que quedan aislados.

Que variables usa para agrupar

El proyecto no agrupa solo por mapa. Antes de correr DBSCAN, `build_feature_matrix` construye una matriz con tres dimensiones:

- latitud;

- longitud;

- tiempo asociado a la atencion.

Despues, `normalize_and_weight` estandariza esas variables con `StandardScaler` y multiplica la componente temporal por `alpha_time`. Esto significa que el modelo puede darle mayor o menor importancia al tiempo respecto del espacio.

Que hace el algoritmo con los outliers

DBSCAN puede dejar puntos etiquetados como ruido, es decir, sin cluster. Para no perder esos pedidos automaticamente, el proyecto incorpora una estrategia de rescate en `manage_clusters_and_noise`. Esta heuristica calcula centroides de clusters validos y reasigna outliers al cluster mas cercano cuando la distancia lo permite, o incluso de forma forzada si la configuracion asi lo indica.

Explicacion intuitiva

Tecnicamente, esta etapa busca que el sistema no compare todo con todo desde el principio. Agrupar primero significa:

- reducir el tamano de las matrices de ruteo;

- hacer mas barata la optimizacion;

- formar grupos con mayor coherencia territorial;

- evitar que pedidos con ventanas incompatibles queden juntos solo por estar cerca geograficamente.

## 5. Carga del mapa de Santiago

Que representa este paso

Una vez que los pedidos tienen coordenadas y ya existen clusters, el sistema necesita una red real sobre la cual moverse. No basta con medir distancia "en linea recta"; hace falta una estructura que represente calles, cruces y conectividad urbana. Esa estructura es el grafo vial de Santiago.

Funcion principal

La carga del grafo esta implementada en `grafo/network_builder.py`, particularmente en `get_santiago_graph`.

Estrategia de carga

La funcion sigue una estrategia escalonada:

1. intenta usar un grafo local ya almacenado en formato GraphML;

2. valida ese archivo con `checksum` para evitar trabajar con un grafo corrupto;

3. si no existe uno valido, intenta descargarlo desde almacenamiento externo;

4. si esa descarga falla, recurre a `osmnx` para reconstruir el grafo desde OpenStreetMap.

Por que esta etapa existe por separado

Construir un grafo grande de Santiago no es una operacion trivial. Puede tardar y consumir memoria. Por eso el proyecto separa esta responsabilidad y trata de reutilizar una version local siempre que sea posible. Desde el punto de vista de ingenieria, es una forma de transformar una dependencia pesada en un activo cacheable.

Resultado de esta etapa

El resultado es un `MultiDiGraph` de `networkx`, es decir, una estructura de nodos y aristas dirigida que representa el espacio vial por donde efectivamente circulan los vehiculos. Sobre esta estructura se calculan despues rutas y distancias reales.

## 6. Calculo de matriz de distancias y componente temporal de velocidad

Que se calcula realmente

Esta etapa tiene dos partes relacionadas pero distintas:

- una matriz de distancias entre nodos, basada en la red vial real;

- una funcion de tiempo de viaje dependiente de la hora y del dia.

La formulacion del flujo base habla de una matriz de distancias y de un tensor de velocidad. Conceptualmente esa idea sirve para entender que el tiempo cambia por intervalo horario. Sin embargo, en el codigo actual no se almacena un tensor completo nodo-origen-destino-intervalo. En su lugar, se usa una tabla de velocidades por hora y una funcion que transforma distancia y hora de salida en tiempo de viaje.

Matriz de distancias

La construccion de la matriz esta en `grafo/routing.py`, en `calculate_routing_for_day`. El procedimiento es el siguiente:

1. cada direccion con coordenadas se asocia al nodo mas cercano del grafo vial usando `ox.distance.nearest_nodes`;

2. se identifican los nodos origen unicos del cluster;

3. para cada origen unico se corre `networkx.single_source_dijkstra`;

4. se guardan solo los destinos relevantes del cluster;

5. con eso se arma una matriz `N x N` de distancias en metros entre todos los nodos del cluster y el deposito.

Por que se usa Dijkstra radial y no todas las rutas una por una

Si se calculara una ruta individual para cada par origen-destino, el costo crecería muy rapido. La implementacion actual evita eso reutilizando una expansion radial por origen. Esa es una mejora importante de rendimiento: en vez de resolver muchas veces el mismo problema desde el mismo punto de partida, se calcula una sola vez el arbol de caminos minimos desde ese origen y luego se consulta lo necesario.

Componente temporal de velocidad

La logica de velocidad y tiempo de viaje esta en `modelo/funciones/tiempos_viaje.py`. La funcion central es `tau_ij_vec`, apoyada por una tabla `SPEED_TABLE_KMH`.

Esa tabla:

- diferencia por dia de la semana;

- diferencia por hora del dia;

- trabaja en un horizonte operativo entre 09:00 y 21:00;

- divide el dia en 13 intervalos de una hora.

Como se usa esta informacion

Cuando el modelo quiere estimar cuanto tardara un arco, no toma solo la distancia. Tambien mira la hora a la que el vehiculo saldria hacia ese cliente y el dia de la semana correspondiente. Luego convierte esa combinacion en un tiempo de viaje esperado.

Explicacion intuitiva

La matriz de distancias responde a la pregunta: "que tan lejos esta un punto de otro sobre calles reales". La funcion de tiempo responde a la pregunta: "cuanto demora recorrer esa distancia si salgo a esta hora y en este dia". Juntas permiten pasar de un mapa estatico a una operacion mas realista.

## 7. Optimizacion por cluster

Idea general

Una vez formado cada cluster y calculadas sus distancias, comienza la etapa central de optimizacion. Aqui el sistema no busca solo una ruta corta: busca una secuencia factible que respete capacidad, ventanas de tiempo, duracion maxima de bloque y reglas operativas de la flota.

Primera fase: construccion con algoritmo de ahorros

La primera solucion se construye con la heuristica de Clarke-Wright Savings, implementada en `algoritmo/savings.py`. Este algoritmo no garantiza un resultado optimo, pero sirve para producir una solucion factible y razonable desde la cual empezar.

La idea del algoritmo de ahorros es comparar cuanto se "ahorra" al conectar clientes entre si en lugar de hacer viajes independientes deposito-cliente-deposito. Con esa informacion construye rutas iniciales fusionando nodos cuando la fusion parece conveniente y sigue siendo factible.

Segunda fase: mejora genetica

Despues de obtener una semilla, entra en juego el algoritmo genetico definido en `algoritmo/genetic_algorithm.py`. La configuracion usa PyMoo y trabaja con:

- una poblacion inicial de soluciones candidatas;

- un mecanismo de muestreo que incluye la semilla Savings;

- `OrderCrossover` como operador de cruce;

- `InversionMutation` como operador de mutacion;

- un criterio de termino por generaciones y tolerancia.

Como se interpreta esto sin lenguaje excesivamente matematico

Cada individuo de la poblacion representa un orden posible de visita a los clientes del cluster. El algoritmo genetico:

- genera muchas secuencias alternativas;

- conserva las que se comportan mejor;

- combina partes de buenas soluciones entre si;

- introduce pequenas alteraciones para explorar variantes;

- repite el proceso hasta estabilizarse o alcanzar el limite de generaciones.

No es simplemente "cambiar valores al azar". Es una busqueda iterativa guiada por desempeno.

Como se evalua cada solucion candidata

El evaluador real del problema esta en `modelo/pymoo_problem.py`, en la clase `TDVRPTWProblem`. Esa clase revisa una secuencia de clientes y simula su ejecucion:

- acumula volumen y peso;

- calcula tiempos de viaje usando `tau_ij_vec`;

- registra esperas y tardanzas;

- cierra una ruta si se supera capacidad o duracion maxima;

- retorna al deposito cuando corresponde;

- abre nuevos bloques o turnos si es necesario.

Por que esta etapa es mas rica que "solo un GA"

La optimizacion por cluster no es solo correr un algoritmo genetico sobre una lista. Tambien incorpora logica de negocio dentro de la evaluacion:

- plantillas de turno como `K11`, `K12`, `K21`, `K22`;

- descanso minimo entre bloques reutilizados;

- costo fijo por usar un nuevo camion fisico;

- penalizacion por espera y por violacion de ventana;

- tiempo de servicio por cliente.

Eso significa que el GA no busca rutas bonitas en abstracto; busca secuencias que sobrevivan a una simulacion operacional concreta.

Consolidacion posterior en flota global

Aunque el flujo base habla de "optimizacion por cluster", en el proyecto hay una capa adicional muy importante despues de esa etapa. `gestion_flota/gestor.py` toma los bloques resultantes y los empaqueta sobre una flota global usando una heuristica `greedy` tipo First Fit Decreasing.

En otras palabras, el sistema primero resuelve clusters y despues responde otra pregunta: como acomodar todos esos bloques en un conjunto finito de camiones fisicos.

# 8. Exportacion de resultados

## Que ocurre al final del pipeline

Una vez que las rutas fueron construidas, evaluadas y asignadas a la flota, el sistema convierte los resultados en artefactos utiles para el usuario. Este paso no es un mero "guardar archivos"; es la etapa donde una solucion tecnica se traduce en informacion legible para negocio y para operacion.

## Funcion principal involucrada

La exportacion esta concentrada principalmente en `gestion_flota/gestor.py`, dentro de `asignar_y_reportar`.

## Que genera el sistema

Entre los productos de salida se encuentran:

- `resumen_camiones`: resumen por vehiculo y por bloque;

- `detalle_paradas`: secuencia completa de visitas con tiempos y estados;

- `kpis`: indicadores globales de desempeno;

- `clientes_atendidos`: trazabilidad de la demanda servida;

- `run_<id>.json`: metadata de la corrida;

- mapas HTML de rutas y visualizaciones asociadas;

- payloads que el backend expone para el frontend.

## Que tipo de informacion contienen los resultados

Los resultados incluyen, entre otros elementos:

- distancia total recorrida;

- vehiculos utilizados;

- porcentaje de entregas a tiempo;

- backlog;

- tiempos de espera;

- detalle de salida y retorno por camion;

- posicionamiento visual de las rutas en un mapa.

## Explicacion tecnica simple

Desde el punto de vista de funciones, esta etapa toma estructuras internas complejas `diccionarios de rutas, detalle de nodos, bloques, asignaciones de flota` y las transforma en `DataFrames`, archivos CSV, JSON y mapas. Es decir, hace el puente entre el lenguaje del algoritmo y el lenguaje del usuario final.

# Cierre

Si se mira el flujo completo, el sistema no puede resumirse como "un algoritmo genetico que hace rutas". En realidad es una cadena de transformaciones:

1. captura demanda;

2. la limpia;

3. la ubica geograficamente;

4. la agrupa;

5. la inserta en una red vial real;

6. calcula costos espaciales y temporales;

7. optimiza por cluster y luego consolida globalmente;

8. convierte la salida en informacion accionable.

Esa es la lectura tecnica correcta del proyecto: un pipeline de optimizacion operacional con varias capas, donde cada modulo cumple una funcion distinta y necesaria para llegar desde datos dispersos hasta decisiones de despacho utilizables.